nasosov.ru


[image: image2.png]



ПАСПОРТ

Ручной насос типа К

Насосы ручные крыльчатые типа К
Перекачиваемая жидкость:
Насосы ручные типа К предназначены для перекачивания пресной воды, нефтепродуктов и других жидкостей, сходных с водой по физическим свойствам и химической активности с температурой до +50°С и кинематической вязкостью до 0,2*10-4 м2/с (до 3,0°Ву).
Насос приводится в действие с приложением мускульной силы человека, может использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, быту.

Корпус насоса и фланцы изготовлены из чугуна, крылья и клапаны - из латуни.

Принцип работы:

Крыльчатые насосы состоят из корпуса, крышки, «крыла», всасывающей части, четырех клапанов, вала и рычага. Четыре клапана установлены на «крыле» и на всасывающей части. На вале насоса установлена сальниковая набивка и прижимная гайка для уплотнения сальника.

Во время работы крыло вращается с помощью рукоятки рычага туда и обратно таким образом, что каждая сторона насоса поочередно всасывает и вытесняет жидкость. Эго обеспечивает непрерывное, слегка пульсирующее протекание жидкости. Базовая модель поставляется вместе с резьбовыми ответными фланцами. Две петли позволяют установить насос на любую прочную вертикальную поверхность, например, на стену.

Подготовка к работе

Перед началом работы насос необходимо закрепить в вертикальном положении (всасывающий штуцер внизу, нагнетательный вверху).

Удалите заглушки с всасывающего и нагнетательного патрубков!

ВНИМАНИЕ! В насос залит консервант (масло). Перед установкой насоса его следует промыть теплой водой с моющим средством (мыло, моющее средство для посуды и т.п.) для удаления консерванта прокачать раствор через насос для удаления масла).
ВНИМАНИЕ! Клапана закрываются под собственным весом! Насос будет работать только в вертикальном положении!

На конце всасывающего шланга ОБЯЗАТЕЛЬНО установить обратный клапан. Если насос накручивается на трубу, то обратный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО следует установить перед насосом. (Обратный клапан в комплект поставки не входит).

Залить насос и всасывающий шланг перекачиваемой жидкостью. Насос готов к работе.

	Тип
	Подача,
л/мин
	Напор,
метр
	Высота всасыва​ния, метр
	Кол-во
качков,
1/мин
	Соедини​тельная резьба G
	Габаритные
размеры
в упаковке,
	Масса,
кг

	КОО
	7.0
	25
	5,0
	110
	3/8"
	240x140x130
	3,0

	КО
	11,5
	25
	5,0
	100
	1/2"
	320x180x215
	4,0

	К1
	17,3
	25
	5,0
	100
	3/4"
	320x200x215
	6,0

	К2
	22,5
	25
	6,0
	88
	1"
	380x220x22,5
	8,0

	КЗ
	29,0
	25
	6,0
	82
	1 1/4"
	470x260x250
	10,0

	К4
	43,3
	25
	6,0
	80
	13/4"
	510x280x270
	15,0

	К5
	65,0
	25
	6,5
	72
	1 1/2"
	510x300x290
	22,5

	К7
	105,0
	25
	6,5
	56
	2 "
	620x400x330
	34,5


Технические характеристики:

	Марка
	а0
	В
	b
	0dl,
	е
	el
	G"
	Р
	I

	КОО
	110
	105
	120
	12
	    90
	-
	3/8
	235
	170

	КО
	110
	222
	164
	12
	128
	55
	1/2
	285
	183

	К1
	110
	264
	185
	12
	142
	63
	3/4
	290
	190

	К2
	110
	293
	200
	12
	170
	74
	      1
	370
	200

	КЗ
	80
	335
	224
	12
	198
	88
	1 1/4
	442
	235

	К4
	90
	335
	265
	12
	225
	88
	13/4
	530
	235

	К5
	90
	388
	277
	12
	    235
	98
	1 1/2
	650
	265

	К7
	90
	470
	355
	12
	    305
	115
	      2
	735
	285


Габаритные и присоединительные размеры

Чертеж насоса

[image: image1.jpg]



Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации насоса 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации
ВНИМАНИЕ!
Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией наших насосов.









ООО «СВР Про»
e-mail: info@nasosov.ru                                                                                       Тел: +7 (495) 502-42-87                                     


